江 苏 省 职 业 学 校

实习课程教案本

（  2019 — 2020   学年第  一 学期）

课    程      测量实习

班    级    17测量3+3班

系    部      商贸管理

授课教师       汪晓晓

徐州机电工程学校    徐州机电技师学院

徐州机电工程学校  徐州机电技师学院

实习教学课日教案1

| 班 级 | 17测量3+3制 |  | 实习工种 |  |  | 测量实习 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 经纬仪的使用 |  | 分课题名称 |  |  | 整平对中 |  |
| 实习时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目的及要求 | 熟练的进行测量仪器的整平对中。 |  |  |  |  |  |  |
| 实习工件 或对象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实习前准备 | 材料 |  |  | 设备 | 经纬仪、记录本 |  |  |
|  | 工具 | 测钎、木桩等 |  |  |  |  |  |
| 教学环节 | 教学内容 |  |  |  |  |  | 时间 分配 |
| 组织教学 （场地、器材情况，考勤，安全教育，分组安排） | - 二周实习情况说明，任务分配。 - 测量仪器的使用安全说明。 - 实习成绩的考核方式说明 - 考勤方式说明 5、分组安排、安排各组组长 |  |  |  |  |  |  |
| 讲授和演示指导 （复习引入，讲授新课，示范演示，要求图、过程、动作要领等写明） 巡回指导 (指导重点,发现问题及纠正措施,典型指导,文明规范指导) | 仪器的对中整平 （一）测量仪器的使用安全说明： - 携带仪器时，应先检查仪器箱是否关紧锁好，拉手，背带是否牢固。 - 打开仪器箱时，应注意箱子是否平稳，以免摔坏仪器。使用完仪器，应按原位置放好。 - 安置仪器时，应注意三角架高度是否适中，架腿螺旋是否拧紧，以免摔坏仪器。 - 仪器箱是用来装置仪器的，严禁在箱子上坐人，违者将给予处分和罚款。 - 仪器安置之后，无论是否操作，必须有人看护，防止无关人员碰撞，禁止在仪器附件打闹。 - 不许将仪器工具靠于墙、树、电杆上，以免倒下摔坏。 - 各制动螺旋切勿旋转拧紧，以免制动失效。切勿拧至尽头，以免失灵或损坏。严禁剧烈、快速、过力和粗暴的动作。 - 对仪器的某些部件不了解时，必须向老师请教后方可操作，不得擅自乱动。 （二）安置仪器 在地上找个钉子，或者画个十字丝。张开三脚架，使其高度适当，架头大致水平，并牢固地架设在地面上。从箱中取出仪器牢固地连接在三脚架上。是仪器大致放置在十字丝或者钉子的周围。 （三）、对中 安置好仪器后，踩实在一个架腿，然后抱住另外两个架腿，看对中器，看到对中器的中心在钉子上或者十字丝时，轻轻放下另外两个架腿，然后踩实在。 （四）、粗略整平 把仪器安置好后，踩好架腿后。升降三个架腿，把圆水准器中的气泡调到中间。 （五）、精平 等圆水准器的气泡到中间后，调整三个螺旋，使得管水准器的气泡到中间。 （六）检查气泡 精平后，再次观察对中器，看对中器的中心是否还在钉子或者十字丝的中心，如果是，则对中整平完成，若差一点，则平推仪器进行调整，如果差的较大，则重新对中整平。 分组练习： - 全班分为3--4个小组，每组有组长一名，组长负责组织协调工作，按组借、还仪器工具。 - 学生借完仪器时到达指定地点集合，待老师讲解和布置任务后，开始练习。 - 每组所有同学都要按顺序有序练习，不得争抢，不得擅自玩耍，不得打闹。 4、遇到不懂得地方及时向老师请教，遵守纪律。 |  |  |  |  |  |  |
| 结束指导 （总结实习情况，效果评价度） | 本节重点仪器的对中整平是测量的基本功，需要多加练习，课后仔细复习，不会的地方互相学习研究。 |  |  |  |  |  |  |
| 布置作业 | 写实习报告 |  |  |  |  |  |  |
| 实习教学体会 （客观、充实，有教改意义） |  |  |  |  |  |  |  |

徐州机电工程学校  徐州机电技师学院

实习教学课日教案3

| 班 级 | 17测量3+3班 |  | 实习工种 |  |  | 测量实习 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 导线边长测量 |  | 分课题名称 |  |  | 导线边长测量 |  |
| 实习时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目的及要求 | 熟练的进行导线的边长丈量 |  |  |  |  |  |  |
| 实习工件 或对象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实习前准备 | 材料 |  |  | 设备 | 钢尺、记录本 |  |  |
|  | 工具 | 测钎、铅笔 |  |  |  |  |  |
| 教学环节 | 教学内容 |  |  |  |  |  | 时间 分配 |
| 组织教学 （场地、器材情况，考勤，安全教育，分组安排） | 1、二周实习情况说明，任务分配。 2、测量仪器的使用安全说明。 3、实习成绩的考核方式说明 4、考勤方式说明 5、分组安排、安排各组组长 |  |  |  |  |  |  |
| 讲授和演示指导 （复习引入，讲授新课，示范演示，要求图、过程、动作要领等写明） 巡回指导 (指导重点,发现问题及纠正措施,典型指导,文明规范指导) | 边长丈量实习 边长丈量实施步骤： （1）组织：按每小组5-7人分组,选取出正副组长负责实习计划的安排、仪器工具的管理，用钢尺和一般量距的方法进行闭合导线边长的丈量。 （2）仪器及工具 ：钢尺（30m）1副，标杆3根，测钎1组（6或11根），斧子1把，木桩及小钉各4～6个，垂球2个；自备铅笔、小刀、记录板、记录表格等。 （3）标定点位 若有固定的实习基地，选4～6个固定标志组成一闭合导线，且每段边长约80m左右，按顺（或逆）时针编号。 （4）距离丈量往测 ① 在A、B两点各竖一根标杆，后尺手执尺零端将尺零点对准点A； ② 前尺手持尺盒并携第三根标杆和测钎沿AB方向前进，行至约一尺段处停下由后尺手指挥左右移动标杆，使其在AB连线上（目视定线）。拉紧钢尺在整尺段注记处插下测钎1； ③ 两尺手同时提尺及标杆前进，后尺手行至测钎1处。如前所做，前尺手同法插一根测钎2，量距后后尺手将测钎1收起； ④ 同法依次丈量其他各尺段； ⑤ 到最后一个不足整尺的尺段时，前尺手将一整分划对准B点，后尺手在尺的零端读出cm或mm数，两数相减即为余长。 （5）计算 D往=n⋅l+q （6）返测 由B点向A点同法量测，即D返=n⋅l+q （7）求往、返测距离的相对误差K。若K≤1/3000，取平均值作为最后结果；若K＞1/3000，应重新丈量。同法丈量出其他线段的距离。 |  |  |  |  |  |  |
| 结束指导 （总结实习情况，效果评价度） | 本节重点是边长的测量方法，主要是利用钢尺进行测量，主要难度和重点就是读数的方法，要多测量几次求得平均值，需要大家认真掌握。 |  |  |  |  |  |  |
| 布置作业 | 写实习报告 |  |  |  |  |  |  |
| 实习教学体会 （客观、充实，有教改意义） |  |  |  |  |  |  |  |

徐州机电工程学校  徐州机电技师学院

实习教学课日教案4

| 班 级 | 17测量3+3班 |  | 实习工种 |  |  | 测量实习 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 导线转折角的测量 |  | 分课题名称 |  |  | 导线转折角测量 |  |
| 实习时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目的及要求 | 熟练掌握导线转折角的测量方法 |  |  |  |  |  |  |
| 实习工件 或对象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实习前准备 | 材料 |  |  | 设备 | 经纬仪、架腿 |  |  |
|  | 工具 | 测钎、记录本、铅笔、计算器 |  |  |  |  |  |
| 教学环节 | 教学内容 |  |  |  |  |  | 时间 分配 |
| 组织教学 （场地、器材情况，考勤，安全教育，分组安排） | - 清点人数，点评第一天实习情况 - 布置教学任务及本节重点 - 再次强调安全教育 |  |  |  |  |  |  |
| 讲授和演示指导 （复习引入，讲授新课，示范演示，要求图、过程、动作要领等写明） 巡回指导 (指导重点,发现问题及纠正措施,典型指导,文明规范指导) | 转折角的测量方法 测回法——测回法的观测方法（测回法适用于观测两个方向之间的单角） 设O为测站点，A、B为观测目标，用测回法观测OA与OB两方向之间的水平角β，具体施测步骤如下。 （1）在测站点O安置经纬仪，在A、B两点竖立测杆或测钎等，作为目标标志。 （2）将仪器置于盘左位置，转动照准部，先瞄准左目标A，读取水平度盘读数aL，设读数为0001′30″，记入水平角观测手簿表3-1相应栏内。松开照准部制动螺旋，顺时针转动照准部，瞄准右目标B，读取水平度盘读数bL，设读数为98020′48″。以上称为上半测回，盘左位置的水平角角值βL为： βL=bL−aL=98°20'48''−0°01'30''=98°19'18'' （3）松开照准部制动螺旋，倒转望远镜成盘右位置，先瞄准右目标B，读取水平度盘读数bR，设读数为278°21'12''，记入表3-1相应栏内。松开照准部制动螺旋，逆时针转动照准部，瞄准左目标A，读取水平度盘读数aR，设读数为180°01'42''，记入表3-1相应栏内。 以上称为下半测回，盘右位置的水平角角值βR为： βR=bR−aR=278°21'12''−180°01'42''=98°19'30'' 上半测回和下半测回构成一测回。 （4）对于DJ6型光学经纬仪，如果上、下两半测回角值之差不大于±40″，认为观测合格。此时，可取上、下两半测回角值的平均值作为一测回角值β。 |  |  |  |  |  |  |
| 结束指导 （总结实习情况，效果评价度） | 本节重点是导线转折角测量方法，主要是测回法测量转折角，主要难度和重点就是经纬仪的读数，J6和J2经纬仪的读数方法不同，需要大家认真掌握。 |  |  |  |  |  |  |
| 布置作业 | 写实习报告 |  |  |  |  |  |  |
| 实习教学体会 （客观、充实，有教改意义） |  |  |  |  |  |  |  |

实习教学课日教案5

| 班 级 | 17测量3+3班 |  | 实习工种 |  |  | 测量实习 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 导线测量内业整理 |  | 分课题名称 |  |  | 导线测量内业整理 |  |
| 实习时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目的及要求 | 熟练掌握导线测量内业整理的方法 |  |  |  |  |  |  |
| 实习工件 或对象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实习前准备 | 材料 |  |  | 设备 | 经纬仪、架腿 |  |  |
|  | 工具 | 测钎、记录本、铅笔、计算器 |  |  |  |  |  |
| 教学环节 | 教学内容 |  |  |  |  |  | 时间 分配 |
| 组织教学 （场地、器材情况，考勤，安全教育，分组安排） | - 清点人数，点评第一天实习情况 - 布置教学任务及本节重点 - 再次强调安全教育 |  |  |  |  |  |  |
| 讲授和演示指导 （复习引入，讲授新课，示范演示，要求图、过程、动作要领等写明） 巡回指导 (指导重点,发现问题及纠正措施,典型指导,文明规范指导) | 导线测量内业整理 （1）．检查核对所有已知数据和外业数据资料。 在进行导线内业计算之前，一是要全面检查外业观测数据有无遗漏，记录、计算是否正确，成果是否符合精度要求。当发现记录、计算有错时，不要改动原始数据，要认真反复校核。二是要根据已知数据和观测结果绘制外业成果注记图。当确定外业成果符合要求后，才进行内业的计算。 （2）．角度闭合差的计算和调整 角度闭合差：fβ=β−n−2⋅180° 限差：fβ容=±40''n （3）．坐标方位角的推算 α前=α后+180°−β右；若逆时针编号时：α前=α后+β左−180° 由起始边αAB算起，应再算回αAB，并校核无误。 （4）．坐标增量计算 ΔXAB=DAB⋅cosαAB ΔYAB=DAB⋅sinαAB （5）．坐标增量闭合差的计算和调整 纵坐标增量闭合差： fX=ΔX测 横坐标增量闭合差： fY=ΔY测 导线全长绝对闭合差： f=fX2+fY2 导线全长相对闭合差： K=fD 若K＜12000，符合精度要求，可以平差。将fX、fY按符号相反，边长成正比例的原则分配给各边，余数分给长边。各边分配数如下： VXi=−fXD⋅Di VYi=−fYD⋅Di - 分配后要符合： VX=−fX VY=−fY （6）．坐标计算 若未与国家控制点连测，可假定起点坐标。 XB=XA+ΔXABYB=YA+ΔYAB 由XA、YA算起，应再算回XA、YA，并校核无误。 |  |  |  |  |  |  |
| 结束指导 （总结实习情况，效果评价度） | 本节重点是导线内业计算的步骤，主要是角度闭合差的计算及调整、方位角的推算，主要难度和重点坐标增量的计算及调整、导线测量精度的计算，大家认真掌握 |  |  |  |  |  |  |
| 布置作业 | 写实习报告 |  |  |  |  |  |  |
| 实习教学体会 （客观、充实，有教改意义） |  |  |  |  |  |  |  |

徐州机电工程学校  徐州机电技师学院

实习教学课日教案6

| 班 级 | 17测量3+3班 |  | 实习工种 |  |  | 测量实习 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 水准路线的布设 |  | 分课题名称 |  |  | 水准路线的布设 |  |
| 实习时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目的及要求 | 熟练掌握水准路线的布设方法 |  |  |  |  |  |  |
| 实习工件 或对象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实习前准备 | 材料 |  |  | 设备 | 水准钉 |  |  |
|  | 工具 | 记录本、、红漆 |  |  |  |  |  |
| 教学环节 | 教学内容 |  |  |  |  |  | 时间 分配 |
| 组织教学 （场地、器材情况，考勤，安全教育，分组安排） | - 简单说明上节课实习情况 - 介绍本节实习重点 - 强调实习安全、纪律要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 讲授和演示指导 （复习引入，讲授新课，示范演示，要求图、过程、动作要领等写明） 巡回指导 (指导重点,发现问题及纠正措施,典型指导,文明规范指导) | 布设水准线路及水准点的步骤 （1）将班级分若干个测量小组(5-7人),选正副组长各一人, 负责本组的计划、分工、资料管理和仪器工具保管等项工作 （2）工具：木桩8-10个，铁钉8-10个，锤子，红色油漆一小桶，毛笔一支, 自备铅笔、小刀、记录板、记录表格等 （3）收集测区已有的地形图、水准测量资料，包括已有的水准点的高程、精度等。 （4）到现场勘察，核对地形图的正确性，了解水准点的现阶状，例如是否完好还是已被破坏。 （5）根据水准等级精度要求确定如何合理使用已有资料，然后进行图上设计水准路线。 （6）根据设计的水准路线图到实地进行实地标设。 （7）对所有水准点进行水准点点之记，以便水准测量时寻找。 - 2．水准路线 水准测量的路线有：: （1）闭合水准路线： 从一已知水准点开始,沿一条闭合的路线进行水准测量,最后又回到该起点,称为闭合水准路线。 由该点开始依次测定相邻两点间高差，组成闭合水准路线，从理论上讲,路线上各点之间的高差代数和应等于零. （2）附合水准路线 由一已知的水准点开始,又附合到另一个已知水准点的水准路线,称为附合水准路线 （3）支水准路线 从已知水准点BM1开始，既不附合到另一水准点，也不闭合到原水准点的水准路线，称为支水准路线。 |  |  |  |  |  |  |
| 结束指导 （总结实习情况，效果评价度） | 本节重点是水准路线的布设方法，主要是布设成闭合导线，主要难度和重点就是如何布设使得既能够使点最为合理，需要大家认真研究和掌握。 |  |  |  |  |  |  |
| 布置作业 | 写实习报告 |  |  |  |  |  |  |
| 实习教学体会 （客观、充实，有教改意义） |  |  |  |  |  |  |  |

徐州机电工程学校  徐州机电技师学院

实习教学课日教案8

| 班 级 | 17测量3+3班 |  | 实习工种 |  |  | 测量实习 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 水准测量 |  | 分课题名称 |  |  | 等外水准测量 |  |
| 实习时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目的及要求 | 熟练掌握水准测量的方法 |  |  |  |  |  |  |
| 实习工件 或对象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实习前准备 | 材料 |  |  | 设备 | 水准仪 |  |  |
|  | 工具 | 水准尺、尺垫 |  |  |  |  |  |
| 教学环节 | 教学内容 |  |  |  |  |  | 时间 分配 |
| 组织教学 （场地、器材情况，考勤，安全教育，分组安排） | - 简单说明上节课实习情况 - 介绍本节实习重点 - 强调实习安全、纪律要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 讲授和演示指导 （复习引入，讲授新课，示范演示，要求图、过程、动作要领等写明） 巡回指导 (指导重点,发现问题及纠正措施,典型指导,文明规范指导) | 水准测量实施步骤： （1）组织：按每小组5-7人分组,选取出正副组长负责实习计划的安排、仪器工具的管理，按照布设的水准线路进行普通水准测量。 - （2）仪器及附件： DS3水准仪1台、水准尺1对、尺垫1对、记录板1块、测伞1把。附水准测量手簿 （3）拟定施测路线。选一已知水准点或假设一水准点作为高程起始，记为BMi，一般设偶数站，1人观测、1人记录、2人立尺，施测1~2站后应轮换工种。 （4）施测第一站。以已知高程点BMi作后视，在其上立尺，在施测路线的前进方向上选择适当位置为第一个立尺点（转点1，记为ZD1或TP1）作为前视点，在ZD1处放置尺垫，尺垫上立尺（前视尺）。将水准仪安置在距后视点、前视点距离大致相等的位置（常用步测），按粗平、瞄准后视尺、精平、读数a1，记入记录表中对应后视栏中；再转动望远镜瞄前尺、精平、读数b1，将前视读数记入前视栏中。（本次实验只读水准尺黑面）。 （5）计算高差。h1=后视读数一前视读数＝a1-b1,将结果记入高差栏中。 （6）仪器迁至第二站，第一站的前视尺不动变为第二站的后视尺，第一站的后视尺移到转点2上，变为第二站的前视尺，按与第一站相同的方法进行观测、记录、计算。 （7）按以上程序依选定的水准路线方向继续施测，直至回到起始水准点BM1为止，完成最后一个测站的观测记录。 （8）成果校核。计算闭合水准路线的高差闭合差，fh=∑h≤±12(mm),式中n为测站数。若高差闭合差超限,应先进行计算校核,若非计算问题,则应进行返工重测。 二、注意事项 （1）、立尺员应认真将水准尺立直，注意不要将尺立倒。并用步测的方法，使各测站的前、后视距离基本相等。 （2）、正确使用尺垫，尺垫只能放在转点处，已知高程点和待求高程点上均不能放置尺垫。 （3）、同一测站，只能粗平一次（测站重测，需重新粗平仪器）；但每次读数前，均应检查水准管符合气泡是否居中，并注意消除视差。 （4）、仪器未搬迁时，前、后视点上尺垫均不能移动。仪器搬迁了，后视尺立尺员才能携尺和尺垫前进，但前视点上尺垫仍不能移动。若前视尺垫移动了，则需从起点开始重测。 （5）、测站数一般布置为偶数站 水准测量误差来源： （一）仪器误差 （1）仪器校正不完善的误差 （2）调焦误差 （3）水准尺误差 （二）观测误差 （1）整平误差 （2）照准误差 （3）估读误差 （4）水准尺竖立不直的误差 （三）外界条件的影响 （1）仪器升降的误差 （2）尺垫升降的误差 （3）地球曲率影响 （4）大气折光的影响 （5）风力的影响 |  |  |  |  |  |  |
| 结束指导 （总结实习情况，效果评价度） | 水准测量的实施步骤和注意事项是进行水准测量的非常重要的知识点，同学们课后一定要复习，争取掌握这个知识点。 |  |  |  |  |  |  |
| 布置作业 | 写实习报告 |  |  |  |  |  |  |
| 实习教学体会 （客观、充实，有教改意义） |  |  |  |  |  |  |  |

徐州机电工程学校  徐州机电技师学院

实习教学课日教案9

| 班 级 | 17测量3+3班 |  | 实习工种 |  |  | 测量实习 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 水准测量 |  | 分课题名称 |  |  | 水准内业处理 |  |
| 实习时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目的及要求 | 熟练掌握水准测量数据的内业处理 |  |  |  |  |  |  |
| 实习工件 或对象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实习前准备 | 材料 |  |  | 设备 | 计算器 |  |  |
|  | 工具 | 计算器、书本、测量数据、计算表 |  |  |  |  |  |
| 教学环节 | 教学内容 |  |  |  |  |  | 时间 分配 |
| 组织教学 （场地、器材情况，考勤，安全教育，分组安排） | - 简单说明上节课实习情况 - 介绍本节实习重点 - 强调实习安全、纪律要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 讲授和演示指导 （复习引入，讲授新课，示范演示，要求图、过程、动作要领等写明） 巡回指导 (指导重点,发现问题及纠正措施,典型指导,文明规范指导) | 水准内业数据的处理 一、高程的计算 先计算出各站高差： hi = ai - bi (i=1,2,3……n) 再用Ａ点的已知高程推算各转点的高程，最后求得Ｂ点的高程。 即： h1=a1-b1 HZD1=HA+h1 h2=a2-b2 HZD2=HZD1+h2 …… …… hn=an-bn HB=HZDn+hn 将上列左边求和得： ∑h=∑a-∑b=hAB (8-2) 从上列右边可知： HB=HA+∑h (8-3) 需要指出的是，在水准测量中，高程是依次由ZD1、ZD2……等点传递过来的，这些传递高程的点称为转点。转点既有前视读数又有后视读数，转点的选择将影响到水准测量的观测精度，因此转点要选在坚实、凸起、明显的位置，在一般土地上应放置尺垫。 二、水准测量的成果校核 水准测量的成果校核，主要考虑其高差闭合差是否超限。根据不同的水准路线，其校核的方法也不同，各水准路线的高差闭合差计算公式如下： (1)附合水准路线：实测高差的总和与始、终已知水准点高差之差值称为附合水准路线的高差闭合差。 fh=∑h-（H终-H始） (2)闭合水准路线：实测高差的代数和不等于零，其差值为闭合水准路线的高差闭合差。即： fh=∑h (3)支水准路线：实测往、返高差的绝对值之差称为支水准路线的高差闭合差。即： fh＝-｜h往｜-｜h返｜  如果水准路线的高差闭合差fh小于或等于其容许的高差闭合差fh容，即fh≤fh容，就认为外业观测成果合格，否则须进行重测。 三、高差闭合差的调整 水准测量的成果处理就是当外业观测成果的高差闭合差在容许范围内时，所进行的高差闭合差的调整，使调整后的各测段高差值等于应有值，也就是使fh=0。最后用调整后的高差计算各测段水准点的高程。 高差闭合差的调整原则是以水准路线的测段站数或测段长度成正比，将闭合差反号分配到各测段上，并进行实测高差的改正计算。 （1）按测站数调整高差闭合差 若按测站数进行高差闭合差的调整，则某一测段高差的改正数Vi为： Vi=−fhnni  式中：∑n——水准路线各测段的测站数总和； ni——某一测段的测站数。 （2）按测段长度调整高差闭合差 若按测段长度进行高差闭合差的调整，则某一测段高差的改正数Ｖi为： Vi＝-fhLLi  式中：∑L——水准路线各测段的总长度； Li——某一测段的长度。 需要指出的是：在水准测量成果处理时无论是按测站数调整高差闭合差，还是按测段长度调整高差闭合差，都应满足下列关系： ∑V＝fh 也就是水准路线各测段的改正数之和与高差闭合差大小相等符号相反。 |  |  |  |  |  |  |
| 结束指导 （总结实习情况，效果评价度） | 水准测量的高差闭合差的调整是进行水准测量内业计算的非常重要的步骤，同学们课后一定要复习，争取掌握这个知识点。 |  |  |  |  |  |  |
| 布置作业 | 写实习报告 |  |  |  |  |  |  |
| 实习教学体会 （客观、充实，有教改意义） |  |  |  |  |  |  |  |

徐州机电工程学校  徐州机电技师学院

实习教学课日教案10

| 班 级 | 17测量3+3班 |  | 实习工种 |  |  | 测量实习 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 综合考核 |  | 分课题名称 |  |  | 综合考核 |  |
| 实习时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目的及要求 | 测试学生经纬仪和水准仪的应用能力 |  |  |  |  |  |  |
| 实习工件 或对象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实习前准备 | 材料 |  |  | 设备 | 水准仪、经纬仪 |  |  |
|  | 工具 | 架腿、水准尺、尺垫 |  |  |  |  |  |
| 教学环节 | 教学内容 |  |  |  |  |  | 时间 分配 |
| 组织教学 （场地、器材情况，考勤，安全教育，分组安排） | 1、简单说明昨天实习情况 2、布置考核项目 3、强调操作安全、纪律要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 讲授和演示指导 （复习引入，讲授新课，示范演示，要求图、过程、动作要领等写明） 巡回指导 (指导重点,发现问题及纠正措施,典型指导,文明规范指导) | 综合考核 一、测回法测一个水平角 已知实地A、C、B点，用测回法测∠ACB的水平角。 用时间15分钟。上下半测回限差不超过40秒。。 二 测两点A、B之间的高差。 已知：A、B两点的实地位置，用水准仪测定两点高差。 用时间10分钟。 三 考核： （1）、组织：按每小组5-7人分组,选取出正副组长负责仪器工具的管理，按照要求考核。 - （2）、仪器及附件： DS3水准仪1台、J6经纬仪5台、记录板5块、测伞5把。 （3）老师巡监，分批有序考核 （4）各小组送还仪器工具。 |  |  |  |  |  |  |
| 结束指导 （总结实习情况，效果评价度） | 通过考核测定学生的实习效果，及时总结实习的得失，为下一次实习积累经验，调整实习方案。 |  |  |  |  |  |  |
| 布置作业 | 写实习报告 |  |  |  |  |  |  |
| 实习教学体会 （客观、充实，有教改意义） |  |  |  |  |  |  |  |

徐州机电工程学校  徐州机电技师学院

实习教学课日教案2

| 班 级 | 17测量3+3班 |  | 实习工种 |  |  | 测量实习 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 导线测量 |  | 分课题名称 |  |  | 导线的布设 |  |
| 实习时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目的及要求 | 熟练掌握闭合导线的布设的方法 |  |  |  |  |  |  |
| 实习工件 或对象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实习前准备 | 材料 |  |  | 设备 | 经纬仪 |  |  |
|  | 工具 | 测钎、三角点 |  |  |  |  |  |
| 教学环节 | 教学内容 |  |  |  |  |  | 时间 分配 |
| 组织教学 （场地、器材情况，考勤，安全教育，分组安排） | - 简单说明上节课实习情况 - 介绍本节实习重点 - 强调实习安全、纪律要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 讲授和演示指导 （复习引入，讲授新课，示范演示，要求图、过程、动作要领等写明） 巡回指导 (指导重点,发现问题及纠正措施,典型指导,文明规范指导) | 闭合导线的布设 导线的布设形式： 附合导线、闭合导线、支导线，导线网。 附合导线网 - 附合导线，导线起始于一已知控制点，而终止于另一个已知控制点。 - 支导线，导线起始于一已知控制点，既不附合到另一个已知控制点，也不回到原来的起始点。支导线没有检核条件，不易发现工作中的错误，一般不用作测量控制。支导线点的个数不得超过3个 - 一个结点导线网，从三个或更多的已知控制点开始，几条导线汇结于一个结点。 - 两个以上结点或两个以上闭合环的导线网，三种闭合的导线网。 布设导线的原则： 导线点位置的选择，除了满足导线的等级、用途及工程的特殊要求外，选点前应进行实地踏勘，根据地形情况和已有控制点的分布等确定布点方案，并在实地选定位置。在实地选点时应遵循以下原则： (1)导线点应选在地势较高、视野开阔的地点，便于施测周围地形, 减小旁折光的影响; (2)相邻两导线点间要互相通视，便于测量水平角： (3)导线应沿着平坦、土质坚实的地面设置，以便于丈量距离； (4)导线边长要选得大致相等，相邻边长不应悬殊过大, 减免望远镜调焦而来的误差。； (5)导线点位置须能安置仪器，便于保存。 (6)导线点应尽量靠近路线位置。 (7)导线点选好后，及时作上标志和编上序号 导线点位置选好后要在地面上标定下来，一般方法是打一木桩并在桩顶中心钉一小铁钉。 2.导线布设的实施 我们现在了解了布设原则后，下面就到实地进行导线布设工作，具体实施步骤： （1）将班级分若干个测量小组(5-7人),选正副组长各一人, 负责本组的计划、分工、资料管理和仪器工具保管等项工作 （2）工具：木桩8-10个，铁钉8-10个，锤子，红色油漆一小桶，毛笔一支, 自备铅笔、小刀、记录板、记录表格等 （3）在图上标出已有的控制点和测区范围，再根据地形条件和测量的具体要求来设计导线测量的线路和导线点的位置. （4）到实地勘察，查看所设计的路线和导线点位置是否合适，如有不当及时调整并在图作上标记。 （5）导线点选好后，要在地面上标定下来，一般方法是打一木桩并在桩顶中心钉一小铁钉。为了便于寻找使用，对导线点应绘制点之记或编号。 |  |  |  |  |  |  |
| 结束指导 （总结实习情况，效果评价度） | 导线的布设的实施步骤是导线测量重要的知识点，同学们回去一定要仔细复习和掌握。 |  |  |  |  |  |  |
| 布置作业 | 写实习报告 |  |  |  |  |  |  |
| 实习教学体会 （客观、充实，有教改意义） |  |  |  |  |  |  |  |

徐州机电工程学校  徐州机电技师学院

实习教学课日教案7

| 班 级 | 17测量3+3班 |  | 实习工种 |  |  | 测量实习 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 水准测量 |  | 分课题名称 |  |  | 水准仪的使用 |  |
| 实习时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目的及要求 | 熟练掌握水准仪的使用 |  |  |  |  |  |  |
| 实习工件 或对象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实习前准备 | 材料 |  |  | 设备 | 水准仪 |  |  |
|  | 工具 | 水准仪、水准尺、尺垫 |  |  |  |  |  |
| 教学环节 | 教学内容 |  |  |  |  |  | 时间 分配 |
| 组织教学 （场地、器材情况，考勤，安全教育，分组安排） | 1、简单说明上节课实习情况 2、介绍本节实习重点 3、强调实习安全、纪律要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 讲授和演示指导 （复习引入，讲授新课，示范演示，要求图、过程、动作要领等写明） 巡回指导 (指导重点,发现问题及纠正措施,典型指导,文明规范指导) | 水准仪的使用 （一）、水准仪 主要由望远镜、水准器及基座三个部分组成。水准仪通过基座与三脚架连接，支承在三脚架上。基座上装有一个圆水准器。下面有三个脚螺旋，用以粗略整平仪器。望远镜一侧装有管状水准器，其下端装有一个能使望远镜作微小上下仰俯动作的微倾螺旋，转动微倾螺旋，管水准器随望远镜上下仰俯，当气泡居中时，望远镜中的视线便呈水平位置，以简化精密整平仪器的工作。水准仪在水平方向转动，是由一个水平制动螺旋和水平微动螺旋来控制的。 （1）望远镜 望远镜：是用来瞄准远方目标的，主要作用是使目标成像清晰、扩大视角，以精确照准目标。 构成：物镜、十字丝分划板、调焦镜、目镜等。 目镜螺旋的作用：调节目镜位置，使我们能够看清十字丝。 视准轴：十字丝交点和物镜光心的连线称为视准轴。 视距丝：用于视距测量。 水平制动及微动螺旋：在水平方向制动与微动望远镜。 微倾螺旋：使望远镜上下微动。 （二）水准器 水准仪上的水准器是用来指示视线是否水平或竖轴是否竖直的。水准器分圆水准器和长水准器两种。 1、圆水准器一般装在基座上，作粗略整平、使竖轴竖直之用。 2、长水准管和望远镜连在一起，供精确调平视线之用。 3、水准管分划值：水准管上一般自零点向两端每间隔2mm刻有分划线，用以观察气泡居中。 （三）基座 基座主要有轴座、脚螺旋和连接板组成，起支承仪器上部和与三脚架连接的作用。 二、水准尺与尺垫 （1）、水准尺：是进行水准测量时用以读数的重要工具。尺长一般为3~5m，尺底从零开始，每隔1cm涂有黑白或红白相间的分格，每分米注一数字。水准尺按尺面分为单面尺和双面尺两种；按尺形分为红黑面尺、折尺、塔尺等三种。 红黑面尺：⑴黑面尺：底端起始数为0 ⑵红面尺：底端起始数为4687mm或4787mm。必须成对使用。用以检核读数。 折尺：单面尺，一般长4m。 塔尺：双面尺，一般3m或5m，底端起始数均为0。 （2）尺垫： 尺垫一般制成三角形铸铁块，中央有一突起的半 圆球体。立尺前先将尺垫用脚踩实，然后竖立水准 尺于半圆球体顶上，它的作用在于防止水准尺下沉 及尺子转动时不改变其高程。 一、教师操作演示： （一）、安置仪器 1、高度适中 2、目估架头水平 3、连接牢固 4、在山坡上如右图，两腿放在下坡方向，保持稳定 （二）、粗平——调节脚螺旋，使圆水准气泡居中。 1、方法：对向转动脚螺旋 1 、 2 使气泡移至 1 、 2 方向的中间 转动脚螺旋 3 ，使气泡居中。 规律：气泡移动方向与左手大拇指运动的方向一致。 （三）、瞄准 1、初瞄（准星器，目标应出现在视野中） 2、目镜调焦（十字丝清晰） 3、物镜调焦（尺像清晰） 4、精确瞄准（十字丝竖丝将尺像平分） 5、检查并消除视差 检查视差：眼睛在目镜端上下移动时，十字丝与目标像有相对运动 消除视差：仔细反复交替调节目镜和物镜对光螺旋 （四）、精平 通过气泡观察窗观察水准管气泡，缓慢均匀 转动微倾螺旋，使气泡两端的影像严密吻合 二、安全教育 1、携带仪器时，应先检查仪器箱是否关紧锁好，拉手，背带是否牢固。 2、打开仪器箱时，应注意箱子是否平稳，以免摔坏仪器。使用完仪器，应按原位置放好。 3、安置仪器时，应注意三角架高度是否适中，架腿螺旋是否拧紧，以免摔坏仪器。 4、仪器箱是用来装置仪器的，严禁在箱子上坐人，违者将给予处分和罚款。 5、仪器安置之后，无论是否操作，必须有人看护，防止无关人员碰撞，禁止在仪器附件打闹。 6、不许将仪器工具靠于墙、树、电杆上，以免倒下摔坏。 7、各制动螺旋切勿旋转拧紧，以免制动失效。切勿拧至尽头，以免失灵或损坏。严禁剧烈、快速、过力和粗暴的动作。 8、对仪器的某些部件不了解时，必须向老师请教后方可操作，不得擅自乱动。 二、分组练习： 1、 将全班分为3--4个小组，每组有组长一名，组长负责组织协调工作，按组借、还仪器工具。 2、 学生借完仪器时到达指定地点集合，待老师讲解和布置任务后，开始练习。 3、 每组所有同学都要按顺序有序练习，不得争抢，不得擅自玩耍，不得打闹。 4、 遇到不懂得地方及时向老师请教，遵守纪律 |  |  |  |  |  |  |
| 结束指导 （总结实习情况，效果评价度） | 水准仪的使用是一水准测量必须掌握的技能，同学们回去一定要仔细复习和掌握 |  |  |  |  |  |  |
| 布置作业 | 写实习报告 |  |  |  |  |  |  |
| 实习教学体会 （客观、充实，有教改意义） |  |  |  |  |  |  |  |