2018-2019学年第一学期  期末考试试卷

《测量学》

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |  |  |
| 阅卷人 |  |  |  |  |  |  |

一、填空题（本大题共有10小题，每题2分，共20分）

1． 点的高度是指某点沿铅垂线方向到           的距离，通常称为           或海拔。

2． 一测站的高差 为负值时，表示           高，           低。

3． 图上某直线的长度与地面上相应线段实际的水平长度之比，称为图的          。

4． 有控制意义的点子组成了测区的测量骨干，所以称这类点为          。

5． 地形图图式中的符号分为__________、__________和__________三类。

6． 17世纪初         应用于天象观测，这是测绘科学发展史上一次较大的变革。

7． 导线测量的外业工作包括______ 、______ 和 _________ 。

8． 直线的象限角是指直线与标准方向的北端或南端所夹的            ，并要标注所在象限。

9． 导线测量包括______、_______和______三种导线布置形式。

10．测定与附近地物的联系，并画一草图表示他们之间的关系称               。

二、单项选择题（本大题共有10小题，每题2分，共20分）

11．尺长误差和温度误差属（      ）。

Ａ.偶然误差；　　Ｂ.系统误差；　　Ｃ.中误差。

12．在比例尺为1：2000，等高距为2m的地形图上，如果按照指定坡度％，从坡脚A到坡顶B来选择路线，其通过相邻等高线时在图上的长度为（     ）。

A. 10mm；    B. 20mm      C. 25mm。

13．在地形图上表示的方法是用（      ）。

A. 比例符号、非比例符号、线形符号和地物注记   B. 地物符号和地貌符号

C. 计曲线、首曲线、间曲线，助曲线

14．测定一点竖直角时，若仪器高不同，但都瞄准目标同一位置，则所测竖直角（      ）。

Ａ.相同；　　Ｂ.不同；　Ｃ.可能相同也可能不同。

15．水平角观测时，各测回间要求变换度盘位置，其目的是（     ）。

A.改变起始方向的度盘度数；       B.减小度盘偏心差的影响；

C.便于检查观测的粗差；           D.减弱度盘刻划误差的影响。

16．若地形点在图上的最大距离不能超过3cm，对于比例尺为1/500的地形图，相应地形点在实地的最大距离应为（     ）。

A. 15m；              B.20m；               C.30m

17．坐标方位角是以（     ）为标准方向，顺时针转到测线的夹角。

Ａ.真子午线方向；     Ｂ.磁子午线方向；        Ｃ.坐标纵轴方向。

18．水准测量时，为了消除角误差对一测站高差值的影响，可将水准仪置在（     ）处。

Ａ.靠近前尺；       Ｂ.两尺中间；              Ｃ.靠近后尺。

19．用回测法观测水平角，测完上半测回后，发现水准管气泡偏离２格多，在此情况下应（     ）。

Ａ.继续观测下半测回；　　Ｂ.整平后观测下半测回；　　Ｃ.整平后全部重测

20．水准器的分划值越大，说明（     ）。

A.内圆弧的半径大	         	B.其灵敏度低      C.气泡整平困难	    D.整平精度高

三、判断题（本大题共有10小题，每题2分，共20分  ）

21．高程测量时，测区位于半径为10km的范围内时，可以用水平面代替水准面。（     ）

22．水准仪进行精平时，需调节脚螺旋。（     ）

23．在测量工作中采用的独立平面直角坐标系，规定南北方向为X轴，东西方向为Y轴，象限按反时针方向编号。（     ）

24．地籍控制测量的布网原则是先局部后整体,先碎部后控制。（     ）

25．地形测图前的准备工作之一是在图纸上打方格网，对于各种不同的大比例尺测图，其方格边长采用不同的数值。（     ）

26．地形图比例尺愈大，表示地形愈详细，其精度愈高。（     ）

27．建筑方格网是一种基于建筑基线形成的方格形建筑控制网。（     ）

28．地物在地形图上的表示方法分为 等高线、半比例符号 、 非比例符号。（     ）

29．水准测量中，调节脚螺旋可以使水准气泡局中。（     ）

30．经纬仪测量水平角时，用竖丝照准目标点；测量竖直角时，用横丝照准目标点。（     ）

四、简答题（本大题共有4小题，每题5分，共20分）

31．试述测回法操作步骤?

32．绘图说明水准测量的基本原理。

33．简要说明水准仪用角螺旋使圆水准气泡居中的操作步骤。

34．何谓铅垂线和大地水准面？它们在测量工作中的作用是什么？

五、计算题（本大题共有2小题  每题10分，共20分）

35．在平坦的地面上，用钢尺丈量两段距离，第一段往测值为172.412m，返测值为172.423m；第二段往测值为425.168m、返测值为465.190m。试比较哪一段精度高？丈量结果是否合格？

36．已知一支水准路线的起始点为水准点A，HA=423.658m,由A点的往测高差为-3.256m，返测高差为+3.278m，支线单程长度为1.7km。求终点B的高程。

- 4020测量学 45（参考答案）

一、填空题（本大题共有10小题，每题2分     共20分）

1． 大地水准面的距离   绝对高程

2． A  B

3． 比例尺

4． 控制点

5． 地物符号   地貌符号   注记符号

6． 望远镜

7． 踏勘选点 角度测量 边长测量

8． 锐角

9． 闭合导线 附合导线 支导线

10．点之记

二、单项选择题（本大题共有10小题，每题2分  共20分）

| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | B | B | B | B | D | A | C | B | C | B |

三、判断题（本大题共有10小题，每题2分    共20分  ）

| 题号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | (×) | （×） | （×） | （×） | （×） | （√） | （√） | （×） | （×） | (√) |

四、简答题（本大题共有4小题，每题5分  共20分）

31．答：

测回法是测角的基本方法，用于两个目标方向之间的水平角观测。具体步骤如下：

(1) 安置仪器于测站O点，对中、整平，在A、B两点设置目标标志。(1分）

(2) 将竖盘位于望远镜的盘左位置，先瞄准左目标A，水平度盘读数为LA，接着松开照准部水平制动螺旋，顺时针旋转照准部瞄准右目标B，水平度盘读数为LB。以上称为上半测回，其盘左位置角值β左为：β左=LB−LA(2分）

(3) 倒转望远镜，使竖盘位于望远镜盘右位置，先瞄准右目标B，水平度盘读数为RB；接着瞄准左目标A，水平度盘读数为RA。以上称为下半测回，其盘右位置角值β右为：β右=RB−RA。上半测回和下半测回构成一测回。

(2分）

32．答：

水准测量的基本原理是利用水准仪提供的水平视线在标尺上读数，进而测出地面上两点的高差，(1分）然后根据高差和一点的已知高程推算出其它点的高程。(1分）由图中可知： hAB＝a-b ,HB = HA + hAB (1分）

大地水准面

A

B

a

b

HA

HB

hAB

(2分）

33．答：

第一步，首先按照左手拇指法则，双手同时对向或者反向旋转任意两个脚螺旋，使气泡运动到圆水准器中心一第三个脚螺旋的连线或者延长线上(3分）。第二步，单独调节第三个脚螺旋，使气泡居中即可。(2分）

34．答：

重力作用线称为铅垂线，它是测量工作的基准线。 (2分）与平均海水面重合的水准面称为大地水准面，(2分）它是测量工作的一种基准面，即绝对高程的起算面。   (1分）

五、计算题（本大题共有2小题  每题10分，共20分）

35．解：

K1=(1172.423-172.4121)/172.4175=1/15674≈1／15700(4分）

K2=(1425.168-425.1901)/428.179=1/19326≈1／19300(4分）

第二段精高度，丈量结果合格。(2分）

36．解:

（1）高差闭合差：

fh=h往 +h返=–3.256+3.278=+0.022m=+22mm。(5分）

（2）容许闭合差：

fh容=± =±40× =±52mm

∵|fh|≤|fh容|

∴精度符合要求(5分）

（3）B点高程：HB=HA+hAB=423.658–3.267=420.391m(4分）

答：终点B的高程为420.391m。