《液压传动与气动技术》模拟试题

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |  |  |
| 阅卷人 |  |  |  |  |  |  |

一、填空（每空2分，共30分）

1．液压泵按结构不同可以分为              、              、              。

2. 工作压力由远程调压阀来调整的调压回路称为            。

3. 齿轮泵主要分为两种              、             。

4.液压控制部分主要用来控制和调节油液的          、        、和        。

5.液压泵将原动机输出的机械能转换为油液的           。

6. 液压传动由于采用液压油作为工作介质，因此，液压传动装置能够             。

7.气动技术是以（压缩）空气 作为工作介质，是              和           的工业实现和应用。

8.执行元件是以压缩空气为工作介质，并将压缩空气的           转变为            的能量转换装置。

二、判断（每题1分，共10分）

1.容积式液压泵输油量的大小取决于密封容积的大小 。                       （       ）

2.外啮合齿轮泵中，齿轮不断进入啮合的一侧油腔是吸油腔。                  （       ）

3.单作用叶片泵的转子每回转1周，每个密封容积完成2次吸油和压油。        （       ）

4.液压泵的额定压力即为液压泵的工作压力 。                               （       ）

5.液压系统不能用于传动比要求较高的场合。                                （       ）

6.往复两个方向的运动均通过压力油作用实现的液压缸称为双作用缸。          （       ）

7.液压缸是液压系统中的动力部分。                                        （       ）

8.图形符号能表示各元件的结构特点。                                      （       ）

9.运转空压机前，排放冷凝水、检查油位后开启。                            （       ）

10.气源压力一般比末端所需压力高0.15～0.2MPa左右。                      （       ）

三、选择题（每题2分，共20分）

1.外啮合齿轮泵的特点是（      ）

A.结构紧凑，流量调节方便  B.价格低廉，工作可靠，自吸性能好 C.噪声小，输油量均匀

2.液压系统中液压泵属于（      ）

A.动力部分     B.执行部分       C.控制部分

3.液压泵的工作压力决定于（      ）

A.流量          B.负荷           C.流速

4.双作用式叶片泵的转子每转1转，每个密封容积完成吸、压油（      ）次。

A.1             B.2                C.3

5.当液压缸截面积一定时，液压缸的运动速度决定于进入液压缸液体的（      ）。

A.压力         B.流量             C.流速

6．用三位四通换向阀组成的卸荷回路，要求液压缸停止时两腔不通油，该换向阀中位机能应选取（     ）型。

A.“M”        B.“Y”            C.“P”

7.采用调速阀的回路，当节流口的通流面积一定时，通过调整阀的流量与外负荷（     ）。

A.无关         B.成正比        C.成反比

8.气缸和气动马达属于（      ）

A.动力元件     B.控制元件      C.执行元件

9.下列关于空气过滤使用的目的，叙述错误的是（  ）。

A.去除固体物              B.分离游离水分

C.去除油雾                D.但不可去除臭气

10.一支密闭的玻璃管中存在着真空度，下面那个说法是正确的（  ）。

A.管内的绝对压力比大气压力大    B.管内的绝对压力比大气压力小

C.管内的相对压力为正值          D.管内的相对压力等于零

- 画出下列液压元件的图形符号（每题2分，共18分）

1.单向定量泵                            2. 双作用单杆活塞缸

3．直动型溢流阀                          4．梭阀

5.三位四通（M型中位机能）电磁换向阀                6.气泵

7.过滤器                     8.压力计              9.二位二通行程换向阀

五、简答题（共22分）

1.液压系统有哪几个部分组成？（4分）

2.齿轮泵要实现吸油和压油必须具备哪四个条件？（8分）

3. 液压传动的特点？气压传动的特点？（10分）